| 实验名称 | 姓名 | 学号 | 实验时间 | 提交报告时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLC电路 的暂态过程 | 学生 | [学号已脱敏] | 2024.3.7 | 2024.3.10 |

| 项目 | 说明和要求 |
| --- | --- |
| 实验原理 | 对RC电路和RL电路，由于列基尔霍夫方程中是一个一阶线性ODE方程，则求解出来应该是一个指数渐进的行为。我们利用示波器中的数据导出，再通过程序把数据拟合为指数函数的形式，就可以得到间常数τ。从理论上来说，τRC=RC，τRL=LR。我们将实验值与理论值进行比较。但注意，此时的R=RR+RL，不要少算了一个电阻。 对RLC电路，由于列出方程是二阶常系数ODE。由Laplace变换求解出解的形式随Q=1RLC与12的大小关系变化而变化。在欠阻尼的情况下的解是一个指数衰减包络的三角震荡形式，而过阻尼的情况下是一个双指数衰减的形式。经过计算，在中间的临界阻尼时τ取得最小值，即此时电路更快达到稳态。我们可以通过这个性质去大致估计此时的临界电阻RC，并与理论值RC=2LC比较。 我们可以在欠阻尼时去拟合函数从而得到电路的固有频率ω0和品质因数Q。 |
| 实验内容、 数据记录、 数据分析 | 先测定RC电路和RL电路的时间常数τ。 我们先搭好一个RC串联电路，把电压加在电容两侧使得电容充电，再立刻断开电源。此时整个电路将会有一个暂态过程，即电容器放电。我们分别以(i)R=2kΩ,C=0.1μF;(ii) R=4.5kΩ,C=1μF这两个条件来观察暂态过程。 我们先把数据按照散点图做出，并将其按照指数衰减的形式去拟合。最后做出来的图像如下图(a)-(c)表示。 通过拟合，我们得到τ(i)=2.016×10-4s,τ(ii)=4.719×10-3s，而理论值得到的τ(i)'=2×10-4s,τ(ii)'=4.5×10-3s。在误差允许范围内，我们认为拟合数据是较为准确的。 通过图(c)我们不难发现，由于条件(ii)的电阻和电容的数值都增大，使得τ会更大，使得其更容易达到稳态。 图 (a)条件(i)下的数据和拟合曲线 (b)条件(ii)下的数据和拟合曲线 (c)条件(i)和条件(ii)下的拟合曲线 下面我们同样去研究RL电路，但由于我们电感在断电时将产生一个反向的自感电动势，则我们在示波器上所看到的是负的电压，实际上还需要在数据前加个负号来保证其准确性。 我们同样画出散点图和拟合曲线。图像如下图(d)。 图(d) R-L电路暂态过程下的数据和拟合曲线 同样的，我们得到其拟合得到的τ=2.010×10-5s，而通过理论计算得到的τ‘=2×10-5s。在实验误差范围内，我们认为这个结果是可信的。此时，我们理论计算的电阻需包含电感的阻值。 之后我们进行RLC暂态电路的实验。我们同样对欠阻尼状态下的数据进行拟合。 我们此时使用的拟合函数是U=Ae-αtsin(ωt+φ)，而我们待求的ω0≈ω，Q=ω02α≈ω2α 。 我们同样画出散点图和拟合曲线。图像如下图(e)。 通过程序，我们可以得到拟合的结果 α=1.819×103 s-1，ω=3.036×104 s-1 代入式子计算，可以得到 ω0=3.036×104 s-1，Q=16.69 而同样，我们可以理论计算出这些值。 ω0'=1LC=3.062×104 s-1，Q'=1RLC=16.29 在实验误差允许范围内，我们同样认为这个答案是具有较高置信度的答案。 图(e) RLC电路欠阻尼暂态过程下的数据、拟合曲线和指数包络 我们通过观察示波器波形变化，可以大致确定临界电阻RC≈614.2Ω，与理论值RC'=658.6Ω误差较大，这可能是因为直接读图时带来的较大误差。 |
| 总结与讨论 | 实验通过导出示波器的数据并进行编程拟合函数，得到相应的电学参量，并通过与理论值作比较验证电路理论的正确性与自洽性。 该电路还可用于测量未知电容和电感大小 |