## 6. 下一步计划和安排

本项目的下一步计划将紧密围绕“国产化交互式PET成像设备”的研发核心，采用阶段性目标管理，确保在限定时间内实现高质量的原型机开发与功能验证，并同步推进产业化准备工作。

第一阶段：精细设计与理论验证（1-3个月）

- 国产化选型与设计： 完成PET关键组件（如闪烁晶体、光电倍增管/SiPM、读出电子学）的国产化供应链调研，确定最终技术方案和组件清单。

- 系统级仿真与优化： 建立基于蒙特卡罗（Monte Carlo）方法的PET系统仿真模型，对设备的空间分辨率、时间分辨率和灵敏度进行详细的性能评估和优化设计，为硬件搭建提供理论指导。

- 交互式架构确认： 确定前端数据采集（DAQ）系统与后端图像重建算法之间的交互式处理架构，完成软件接口规范的制定。

第二阶段：原型机搭建与硬件集成（4-8个月）

- 硬件模块构建： 采购国产化核心部件，完成探测器模块、高压供电、温度控制和数据采集系统的硬件电路设计与焊接。

- 系统集成与调试： 将所有子系统集成，完成原型机的机械结构装配，进行系统联调，确保各模块通信顺畅，并对噪声、漂移等问题进行初步排查和校准。

- 数据预处理软件开发： 编写数据预处理程序，实现原始信号的滤波、甄别与时间/能量校正。

第三阶段：图像重建与性能测试（9-12个月）

- 重建算法实现与优化： 基于MATLAB或Python实现迭代法图像重建算法（如OSEM），并针对国产化硬件特性进行定制化优化，提升图像质量。

- 功能性测试与评估： 使用标准体模（如NEMA标准）对PET原型机进行严格测试，评估其成像性能指标，包括均匀性、分辨率和定量准确性。

- 形成产业化初稿： 撰写技术专利申请初稿，完成详细的项目总结报告。

## 7. 对项目参与学生创新性思维、自主学习能力、实践能力、团队合作能力和科研等能力及素质的培养

本项目依托复杂的核医学工程课题，旨在为学生构建一个集理论、实践、创新为一体的综合培养环境，全面提升其综合素质。

创新性思维的培养：

- 鼓励学生在PET成像系统的国产化替代中，不拘泥于传统方案，积极提出基于新材料、新结构或新算法的优化思路。例如，探索创新的数据流管理方式，以提高交互式重建的实时性。

- 定期组织“头脑风暴”会议，针对设备在实际应用中可能遇到的问题，引导学生从多学科角度寻找突破口，培养其发现问题、定义问题和解决问题的创新能力。

自主学习能力的培养：

- 要求学生独立查阅并精读PET成像、辐射探测、数字信号处理等领域的最新中英文文献，并对前沿技术进行总结汇报。

- 针对项目中的技术难点（如SiPM读出、蒙特卡罗仿真软件操作、FPGA编程等），通过布置任务驱动学生自主学习和掌握新的专业工具与技能，真正实现从“要我学”到“我要学”的转变。

实践能力的培养：

- 学生将全程参与从电路设计、硬件焊接、系统集成到设备调试的每一个环节。通过亲手操作高精度探测器和复杂电子学系统，掌握扎实的工程实践技能和实验操作规范。

- 指导学生进行严谨的实验设计，亲自采集、处理和分析体模数据，将理论知识转化为实际的工程产出。

团队合作能力的培养：

- 项目成员将分为硬件组、软件组和仿真组，每个小组负责不同的子任务，如硬件集成、图像重建算法开发、性能模拟等。

- 强调跨组协作，通过定期的技术交流会和联合调试环节，使学生理解团队中沟通、协调与责任分担的重要性，提升跨专业交流和解决复杂问题的团队协作能力。

科研能力及素质的培养：

- 严格要求学生规范记录实验数据、撰写实验日志和技术报告，培养其科学严谨的治学态度。

- 指导学生进行项目中期和结题答辩的准备，训练他们的学术表达能力和逻辑思维能力。同时，鼓励和指导学生将研发成果以专利或学术论文的形式进行凝练和输出，为他们未来继续深造或从事相关行业打下坚实的科研基础。